RK-1000

ENLACE DE VIDEO HD

EQUIPO CAPAZ DE CODIFICAR Y DECODIFICAR SEÑAL DE VIDEO FULL HD HASTA 1080P/60 HD-SDI EN MODO INÁLAMBRICO O BAJO REDES IP, CON BAJA VELOCIDAD DE DATOS Y BAJO RETARDO (TIEMPO REAL).

CAPACIDAD DE REALIZAR STREAMING HACIA PC, TABLET O SMART PHONE, CON ILIMITADO NÚMERO DE USUARIOS VIA RTSP (MULTICAST IP).

EQUIPAMIENTO IDEAL DE TRANSMISIÓN DE VIDEO FULL DUPLEX HD VIA REDES IP O INALÁMBRICO DE REDUCIDO TAMAÑO, PESO Y CONSUMO. EXTREMADAMENTE FLEXIBLE Y OPERATIVO.

APLICACIONES:

- Cámaras inalámbricas

- Transmisión desde UAV

- Streaming Full HD

- CCTV Full HD / IP cámara

- Imágenes médicas

- Codificador HD de bajo coste

- Cartelería digital

CARACTERÍSTICAS:

- Certificado H.264/MPEG-4 AVC codificación y decodificación

- Múltiples formatos de video: 1080P, 1080I, 720P, 576I & 480I

- Bajo retardo (40 ms)

- Streaming

- Cobertura: Inalámbrica hasta 900m, LAN/IP ilimitada

- Tecnología “Diversity” MIMO 3x3 en 5Ghz

- Transmisión segura 128Bit AES

- Multicast hasta cuatro receptores

- Intercom  Full Dúplex

- Canal de datos RS 422 bidireccional (Telemetría de cámara o PTZ)

- Dos canales de audio 48Khz 16Bit linear PCM, G.711

- Audio Embebido o analógico

- Diseño minimalista: Bajo consumo, Muy ligero, Compacto.

- Sin ventiladores

ESPECIFICACIONES:

VIDEO

Alto rendimiento en transmisores SD/HD/3G-SDI a través de Wi-Fi o Ethernet LAN (IP)

Motor codificador/decodificador H.264: Baseline profile level 4.2 with de-interlacing

Soporta tanto entrada entrelazada como progresiva

Codificación Full HD hasta 1920x1080p60

Función servidor Streaming tanto en el RK-1000T como en el RK-1000R

Baja latencia end-to-end de 70-80 ms en 1080i59.94 HD

Video y audio estéreo embebido

Soporta SDI/HD-SDI/3G-SDI para PAL, NTSC y full HD video

Soporta los estándares DTV: SMPTE 244, BT601 (NTSC): 525i59.94 IEC61179-5, BT601 (PAL): 625i50 SMPTE 296M: 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 SMPTE 274M: 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98,1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Amplio rango de ratios de codificación y transmisión de video: de 100 kbps a 30 Mbps

Varios Tamaño GOP variable, auto-refresh aleatorio, intra-refresh adyacente o forzado I-frame

AUDIO

Audio embebido SD/HD/3G-SDI

Mini Jack estéreo in y out para audio estéreo analógico

Audio estéreo analógico: 48 kHz sampling con 16 bit ADC

Canal de intercom de audio bidireccional con 8 kHz sampling y 16 bit ADC, con lo que no es necesario otro equipo adicional de intercom

RED

Salida wireless para audio/video: soporta IEEE 802.11n / 5 GHz

Cobertura de hasta 900 m en línea de vista con 12 Mbps

Puerto Ethernet para transmisión de audio/video: Ethernet LAN (cable 10/100 BASE-TX caT.5E UTP)

Conexión 1 Tx a 1 Rx o 1 Tx a 2 ó 4 Rx

Conexión uno a uno o uno a varios en modo Ethernet LAN

Modos Multicasting y simulcast hacia el RK-1000R y un PC simultáneamente

Soporta varios protocolos estándar: RTP/UDP/IP, Multicast, HTTP, RTSP

Servidor streaming RTSP o dispositivo de streaming MPEG-TS sobre WiFi o puerto LAN en el RK-1000T

Servidor de transmisión de streaming RTSP/MPEG2-TS sobre puerto LAN en el RK-1000R

Puerto serie RS422 para comunicación bidireccional de señales de control de cámara (CCU)

Puerto Ethernet para comunicación bidireccional de señales de control de cámara (CCU)

INTERFAZ DE USUARIO

Navegador Internet Explorer/Chrome para cambiar configuraciones del sistema o para actualización del firmware

USB para resetearlo a valores por defecto de fábrica, configuración de IP o actualización de firmware sin necesidad de utilizar un navegador web (version_300.00 o más reciente)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Desde 0 hasta +40oC de temperatura ambiental para su funcionamiento

Entrada DC 12V (6.6V ~ 16V)

FIABILIDAD

Sistema embebido fiable

Recuperación del Sistema utilizando funciones dual watch-dog